景东县人民医院院内采购文件及评审标准

项目名称：景东彝族自治县人民医院熏蒸床院内采购项目

项目预算：30000.00元

| 标段 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 报价（元） | 生产厂家 | 型号、规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 熏蒸床 | 1 | 台 | 30000.00 |  |  |  |
| 人民币（含税） |  | 小写： 元；大写： 元整 |  |  |  |  |  |
| 注：1、所提供的设备生产日期必须在中标通知书发出之日起，半年以内的新产品。 2、产品必须有医疗器械注册证。 |  |  |  |  |  |  |  |

A标段熏蒸床技术参数

1、蒸汽温度：0～99℃可调(60～99℃为煎药温度)；时间：0～99min可调；单区最大加液量：4.5-7L；

2、三温区温度独立控制调节，同时使用三温区熏蒸时，可根据不同熏蒸部位针对温度耐受不同而设置不同的温度，使熏蒸时更加舒适有效;

1）、独立的三个温区恒温控制；

2）、三个温区可独立使用，也可同时使用，任意两个温区可组合使用，可做颈、肩、脊柱、下肢等多部位局部熏蒸；

3）、三区各自具备独立的自动送暖装置，自动吹送中药蒸汽，可均匀中药蒸汽温度，确保温度恒定；

4）、设计有弧形的颈椎专用熏枕，上面雕刻有凹槽，更符合人体工学原理及气流原理；

5）、三区温度独立控制调节，同时使用三区熏蒸时，可根据不同熏蒸部位针对温度耐受不同而设置不同的温度；

▲3、具有自动漏电保护、自动防干烧、自动报警、自动定时、自动恒温等功能;

4、玻璃钢床体，采用模具一次成型，牢固、耐酸碱腐蚀;

5、独立的操作台，机电分离化设计;

6、采用表面有特殊涂层的不锈钢电加热器，热效高，节能降耗，多重熏蒸方式供选择;

7、椭圆形不锈钢床框，美观大方，耐腐蚀;抗菌、耐磨、耐热、耐药皮革；

8、食品玻璃钢全身式熏蒸罩;

9、熏蒸配有泡沫垫，更舒适。

10、臭氧消毒：防止交叉感染.

▲11、具有二路超温保护装置，提高安全性能。

12、适用范围

（1）风湿类疾病：风湿、类风湿性关节炎、肩周炎、强直性脊柱炎等;

（2）骨伤类疾病：腰椎间盘突出症、退行性骨关节病、各种急慢性软组织损伤等;

（3）皮肤类疾病：神经性皮炎、各种癣、疥疮、湿疹、皮肤搔痒症、扁平疣等;

（4）内科：感冒、咳嗽、糖尿病、失眠、神经官能症、血栓闭塞性脉管炎、慢性肠炎等;

（5）妇科：痛经、闭经等;

13、电源：AC220V±22V  50Hz±1Hz

14、验收合格后整机质保≥2年。

A标段采用综合评分，评审标准：

| 报价 | 公司资质 | 服务方案 | 参数需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 10 | 20 | 40 |

- 报价分数根据各供应商的报价，通过公式：院内采购报价得分=(院内采购基准价/最终报价)×30进行计算。

- 公司资质根据我院在公告中需要供应商符合的资质要求、提供齐全得10分，缺项不得分。

- 服务方案根据各供应商在投标文件中的承诺，综合所有供应商提供的售后服务、增值服务等，进行综合评估，第一个档次：14～20分，第二个档次：7～13分，第三个档次：1～6分。

- 参数需求40分，无法满足带星号▲参数每条扣3分，非星号参数每条扣1分。